# Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 21 июля 2008 г. N 8/19169

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 апреля 2008 г. N 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

(в ред. постановлений Минприроды от 29.12.2009 N 71,

от 15.12.2011 N 49)

На основании статьи 14-1 Водного кодекса Республики Беларусь Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 июля 2008 г.

Министр Л.И.Хоружик

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

29.04.2008 N 43

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

(в ред. постановлений Минприроды от 29.12.2009 N 71,

от 15.12.2011 N 49)

## Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты (далее - Инструкция) определяет порядок нормирования допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в составе сточных, дренажных, карьерных (шахтных, рудничных) вод и поверхностного стока.

2. Действие настоящей Инструкции не распространяется на установление условий приема сточных вод, отводимых в системы коммунальной канализации населенных пунктов.

3. Для целей настоящей Инструкции используются следующие понятия и определения:

ассимилирующая способность водного объекта - способность водного объекта принимать определенную массу загрязняющих веществ в единицу времени без нарушения нормативов качества воды в контрольном створе;

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток или иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы, а также признаки водного режима;

временная допустимая концентрация химических и иных веществ в составе отводимых вод (далее - временная допустимая концентрация) - максимальная концентрация загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водный объект, установленная на ограниченный промежуток времени, в течение которого выполняются мероприятия по достижению допустимой концентрации загрязняющих веществ;

временные нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в водные объекты (далее - временные нормативы допустимых сбросов) - максимально допустимая масса загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водный объект и временная допустимая концентрация загрязняющих веществ в составе отводимых вод при установленном режиме водоотведения на ограниченный промежуток времени, в течение которого выполняются мероприятия по достижению нормативов допустимых сбросов;

выпуск отводимых вод - трубопровод, канал, лоток или иное гидротехническое устройство водоотводящих коммуникаций, предназначенных для отведения вод от очистных или хозяйственных сооружений в водный объект или в систему дождевой канализации иных категорий вод;

водопользователь - юридическое лицо и (или) гражданин Республики Беларусь, в том числе индивидуальный предприниматель, которые используют водные объекты для осуществления хозяйственной или иной деятельности или оказывают воздействие на воды;

городские сточные воды - бытовые или смесь бытовых сточных вод с производственными сточными водами и (или) поверхностными сточными водами;

дождевая канализация - комплекс оборудования, сетей и сооружений для приема, транспортировки, очистки и выпуска поверхностного стока в водные объекты;

допустимая концентрация загрязняющих веществ в составе отводимых вод (далее - допустимая концентрация) - максимальная концентрация загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водный объект, соблюдение которой обеспечивает установленные нормативы качества воды водного объекта в контрольном створе;

загрязняющие вещества - химические и иные вещества или их смесь, поступление, нахождение или возникновение которых в водном объекте вызывает его загрязнение;

коммунальные очистные сооружения - сооружения, предназначенные для очистки городских сточных вод;

контрольный створ - условное поперечное сечение водного объекта, в котором производят комплекс работ с целью получения данных о показателях качества и концентрациях веществ в воде водного объекта;

культурно-бытовой водный объект - водный объект, используемый в целях рекреации, а также в границе населенного пункта;

наилучшие доступные технические методы - технологические процессы и методы проектирования, строительства и эксплуатации очистных сооружений канализации, которые разработаны настолько, что они могут быть применены для очистки отводимых в водные объекты вод при условии экономической и технической целесообразности для достижения высокого уровня охраны водных объектов от загрязнения;

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водные объекты (далее - нормативы допустимых сбросов) - максимально допустимая масса загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водный объект и допустимая концентрация загрязняющих веществ при установленном режиме водоотведения, при сбросе которой обеспечиваются нормативы качества воды водного объекта в контрольном створе;

нормативы качества воды водного объекта - установленные общефизические, биологические, химические показатели качества и предельно допустимые концентрации веществ в воде водного объекта, в пределах которых обеспечиваются условия водопользования в соответствии с видом водного объекта;

нормированные загрязняющие вещества - загрязняющие вещества, по которым устанавливаются нормативы допустимых сбросов и временные нормативы допустимых сбросов;

один  эквивалент  населения  (1  ЭН)  -  масса  органических  веществ,

выраженных  по  показателю  биохимического  потребления кислорода в течение

пяти суток (БПК ), равная 60 г кислорода в сутки;

5

отводимые воды - сточные, дренажные, карьерные (шахтные, рудничные) воды и поверхностные сточные воды;

поверхностные сточные воды - сточные воды, образующиеся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливомоечных работах на территориях населенных пунктов, промышленных предприятий, строительных площадок и других объектов;

предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта (далее - предельно допустимые концентрации) - установленные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта определенного вида, выше которых вода непригодна для водопользования;

прогнозные концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта (далее - прогнозные концентрации) - расчетные концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта в контрольном створе при отведении сточных вод с временными допустимыми концентрациями загрязняющих веществ и допустимыми концентрациями загрязняющих веществ, установленными в соответствии с пунктом 14 настоящей Инструкции;

расход воды - объем воды, протекающий через сечение потока в единицу времени;

расчетная допустимая концентрация загрязняющих веществ в составе отводимых вод (далее - расчетная допустимая концентрация) - концентрация загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водный объект, рассчитанная с учетом ассимилирующей способности водного объекта, соблюдение которой обеспечивает установленные нормативы качества воды водного объекта в контрольном створе;

рыбохозяйственный водный объект - водный объект, который используется либо может быть использован для рыбохозяйственной деятельности;

теплый период года - апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь месяцы;

фоновый створ - условное поперечное сечение водного объекта выше данного выпуска отводимых вод, в котором учитывается воздействие на качество воды водного объекта всех вышерасположенных сбросов загрязняющих веществ;

фоновые показатели качества и концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта - показатели качества и концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта в фоновом створе, рассчитываемые с учетом расчетных (фактических) гидрологических характеристик водного объекта или фактически установленные;

хозяйственно-питьевой водный объект - водный объект, используемый в целях удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых нужд населения и потребностей пищевых предприятий;

холодный период года - ноябрь, декабрь, январь, февраль, март месяцы;

эквивалент  населения (ЭН) - показатель, отражающий массу органических

веществ  в  составе  сточных  вод,  выраженных по показателю биохимического

потребления   кислорода   в  течение  пяти  суток  (БПК ),  поступающих  на

5

сооружения   биологической   очистки,  рассчитываемый  исходя  из  среднего

максимального годового значения БПК .

5

(п. 3 в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

## Глава 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

4. Нормативы допустимых сбросов устанавливаются для каждого проектируемого и действующего выпусков отводимых вод с целью обеспечения установленных нормативов качества воды в водных объектах. Для целей установления нормативов допустимых сбросов водные объекты разделяются на следующие виды: рыбохозяйственный, хозяйственно-питьевой, культурно-бытовой.

5. Нормативы допустимых сбросов устанавливаются областными и Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды в разрешениях на специальное водопользование или комплексных природоохранных разрешениях (далее - разрешение на специальное водопользование).

(п. 5 в ред. постановления Минприроды от 15.12.2011 N 49)

(см. текст в предыдущей редакции)

6. При сбросе загрязняющих веществ в составе отводимых вод в хозяйственно-питьевые и культурно-бытовые водотоки нормативы качества водотоков должны обеспечиваться в контрольном створе, расположенном на расстоянии одного километра выше ближайшего по течению водозабора для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, мест купания, организованного отдыха или территории населенного пункта.

7. При сбросе загрязняющих веществ в составе отводимых вод в рыбохозяйственные водотоки нормативы качества воды водотоков должны обеспечиваться на протяжении всего водного объекта или его участка, начиная с контрольного створа, расположенного на расстоянии не далее 500 метров ниже выпуска отводимых вод.

8. В случае одновременного использования водного объекта или его участка для различных целей к составу и свойствам воды водного объекта предъявляются наиболее жесткие нормативы качества воды водного объекта.

9. Если показатели качества и концентрации загрязняющих веществ в воде водного объекта в фоновом створе превышают установленные нормативы качества воды водного объекта, то нормативы допустимых сбросов по этим показателям качества и концентрациям загрязняющих веществ устанавливаются исходя из применения к отводимым водам нормативов качества воды водного объекта.

10. В случае сброса загрязняющих веществ в составе отводимых вод в озеро нормативы допустимых сбросов устанавливаются исходя из применения к отводимым водам природных показателей качества и концентраций веществ в воде озера, установленных на основании данных мониторинга поверхностных вод или научных исследований.

11. В случае сброса загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водохранилище или пруд, созданный путем перегораживания плотиной малых рек, ручьев, водотоков, нормативы допустимых сбросов устанавливаются исходя из применения к отводимым водам нормативов качества воды водного объекта (водотока), в русле которого создано водохранилище или пруд.

12. В случае сброса загрязняющих веществ в составе отводимых вод в водный объект в границе населенного пункта допустимые концентрации загрязняющих веществ отводимых вод, принимаемые для расчета нормативов допустимых сбросов, не должны превышать нормативы качества воды культурно-бытового водного объекта, если для этого водного объекта не применяются более жесткие нормативы качества воды.

13. В случае отведения в водные объекты сточных вод, образующихся после использования воды на охлаждение оборудования, нормативы допустимых сбросов устанавливаются исходя из применения к отводимым сточным водам фоновых концентраций нормированных веществ в воде водного объекта в месте водозабора (при условии пользования одним водным объектом для забора воды и отведения сточных вод после охлаждения оборудования).

14.   Нормативы   допустимых   сбросов   устанавливаются  для  каждого

нормируемого   загрязняющего   вещества  с  учетом  вида  водного  объекта,

нормативов  качества воды водного объекта, фоновой концентрации нормируемых

загрязняющих   веществ,  ассимилирующей  способности  водного  объекта,  за

исключением  загрязняющих  веществ в составе отводимых в водотоки городских

сточных  вод  и  близких  к  ним по составу производственных сточных вод по

показателю  биохимического  потребления  кислорода  в  течение  пяти  суток

(БПК ), показателю химического потребления кислорода, взвешенным веществам,

5

аммоний-иону  (в  пересчете  на  азот), азоту общему (в пересчете на азот),

фосфору  общему  (в  пересчете  на  фосфор),  нормативы  допустимых сбросов

которых   устанавливаются  независимо  от  фоновой  концентрации  и  запаса

ассимилирующей  способности  водотока  исходя  из  допустимых  концентраций

согласно приложению 5.

(п. 14 в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

14-1. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе бытовых, городских и близких к ним по составу производственных сточных вод, поступающих на сооружения биологической очистки сточных вод с показателями и концентрациями, не превышающими нормативы качества воды водного объекта, являющегося приемником очищенных сточных вод, не устанавливаются. Указанные вещества включаются в перечень контролируемых (подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю) веществ в составе поступающих на биологическую очистку сточных вод (на входе в очистные сооружения) и очищенных сточных вод (на выходе из очистных сооружений).

(п. 14-1 введен постановлением Минприроды от 29.12.2009 N 71)

14-2. Перечень нормируемых и контролируемых химических и иных веществ в составе сточных вод, поступающих на очистные сооружения и отводимых в водные объекты очищенных сточных вод, устанавливается в разрешении на специальное водопользование исходя из перечня химических и иных веществ, используемых, образующихся в процессе хозяйственной деятельности водопользователей.

(п. 14-2 введен постановлением Минприроды от 29.12.2009 N 71)

15. Нормативы допустимых сбросов для выпусков дождевой канализации устанавливаются для каждого из двух периодов: теплый период года и холодный период года.

В случае отведения в водный объект посредством дождевой канализации, кроме поверхностного стока, сточных и (или) дренажных, карьерных (шахтных, рудничных) вод (далее - иных категорий вод) нормативы допустимых сбросов устанавливаются для каждой категории отводимых вод.

16. Нормативы допустимых сбросов определяются как произведение максимального часового, среднего суточного, годового расхода отводимых вод, в том числе отводимых посредством дождевой канализации иных категорий вод, на допустимую концентрацию.

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе поверхностного стока определяются как произведение объема отводимых вод за теплый и холодный периоды года, рассчитанного исходя из среднего многолетнего слоя осадков за теплый и холодный периоды года, на допустимую концентрацию.

17. Исключен.

(п. 17 исключен c 1 апреля 2010 года. - Постановление Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

18. Для загрязняющих веществ, допустимые концентрации которых нормируются по приращению к фоновым концентрациям, нормативы допустимых сбросов устанавливаются исходя из допустимых приращений к фоновым концентрациям.

19. В случае, если фактические концентрации загрязняющих веществ в составе отводимых вод меньше расчетных допустимых концентраций, то нормативы допустимых сбросов устанавливаются исходя из расчетных допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе отводимых вод.

(в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

20. В случае, если фактические концентрации загрязняющих веществ в составе отводимых вод превышают расчетные допустимые концентрации или допустимые концентрации, устанавливаемые в соответствии с пунктом 14 настоящей Инструкции, то на период выполнения водопользователем мероприятий по снижению сброса загрязняющих веществ в составе отводимых вод с целью достижения расчетных нормативов допустимых сбросов областные и Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды могут устанавливать временные нормативы допустимых сбросов.

(в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

Часть исключена. - Постановление Минприроды от 29.12.2009 N 71.

(см. текст в предыдущей редакции)

21. Временные нормативы допустимых сбросов устанавливаются на основании предоставленного водопользователем обоснования временных допустимых концентраций загрязняющих веществ, которое должно содержать: перечень причин, по которым фактические концентрации загрязняющих веществ превышают расчетные допустимые концентрации и (или) допустимые концентрации, установленные в соответствии с пунктом 14 настоящей Инструкции, перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения нормативов допустимых сбросов.

К обоснованию прилагается план мероприятий по достижению нормативов допустимых сбросов с указанием срока выполнения каждого мероприятия, его стоимости, источника финансирования, утвержденный руководителем организации, на балансе которой находятся сооружения по очистке сточных вод, или руководителем местного исполнительного органа, если очистные сооружения находятся в коммунальной собственности местного исполнительного органа.

Планом мероприятий определяются целевые показатели по достижению нормативов допустимых сбросов на каждом этапе выполнения запланированных мероприятий.

(п. 21 в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

22. Для существующих выпусков отводимых вод в водные объекты расчеты нормативов допустимых сбросов, материалы по обоснованию временных нормативов допустимых сбросов, в том числе проектные и (или) расчетные данные технологической возможности действующего комплекса очистных сооружений, расчеты прогнозных концентраций загрязняющих веществ в воде водных объектов в контрольном створе предоставляются водопользователями в ходатайствах на выдачу разрешения на специальное водопользование.

(п. 22 в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

22-1. Для выпусков отводимых вод в водные объекты от проектируемых или реконструируемых объектов расчеты нормативов допустимых сбросов и прогнозных концентраций включаются в состав проектов на их строительство или реконструкцию, представляемых на государственную экспертизу, в том числе на государственную экологическую экспертизу по объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

(п. 22-1 введен постановлением Минприроды от 29.12.2009 N 71)

## Глава 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ И ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ОТВОДИМЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

23. Исходными данными для расчета нормативов допустимых сбросов и временных нормативов допустимых сбросов являются:

характеристика водного объекта в районе выпуска отводимых вод, являющегося приемником загрязняющих веществ в составе отводимых вод (виды водопользования, нормативы качества воды водного объекта, фоновые или природные (для озер) концентрации нормированных загрязняющих веществ в воде водного объекта, гидрометрические и гидрологические характеристики водотока в контрольном створе);

характеристика отводимых вод (расход, объем, показатели качества и концентрации загрязняющих веществ в отводимых водах, режим водоотведения);

характеристика отводимых вод вторичных водопользователей (абонентов) в систему коммунальной канализации, в том числе дождевой (расходы, объемы, режим водоотведения, показатели качества и концентрации загрязняющих веществ);

характеристика действующих очистных сооружений (состав сооружений по проекту и фактически действующих, их техническое состояние; численность обслуживающего персонала по проекту и фактически; организация производственного контроля за работой очистных сооружений, в том числе проведение лабораторных испытаний, по проекту и фактически; показатели качества и концентрации загрязняющих веществ отводимых вод на входе на очистные сооружения, после механического звена, после биологического звена, после сооружений доочистки сточных вод по проекту и фактически);

показатели качества и концентрации загрязняющих веществ исходной (свежей) воды, используемой водопользователем в системе водоснабжения;

технико-экономические показатели реализованных и планируемых водопользователем водоохранных мероприятий.

24. При расчете нормативов допустимых сбросов и временных нормативов допустимых сбросов расходы и объемы отводимых вод принимаются по данным первичного учета водопользователя, значения показателей качества и концентраций загрязняющих веществ в составе отводимых вод - по данным результатов испытаний проб отводимых вод (средневзвешенные значения показателей за предыдущие 5 лет), выполненных лабораториями, аккредитованными в Системе аккредитации Республики Беларусь и состоящими на учете в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, по аттестованным методикам, допущенным к применению в области охраны окружающей среды.

25. Для определения кратности разбавления отводимых вод, исключая поверхностный сток, с водой водотока в контрольном створе расход воды на незарегулированных водотоках принимается равным минимальному среднемесячному расходу года 95% обеспеченности, на зарегулированных водотоках - равным установленному гарантированному расходу ниже плотины (санитарному попуску) с учетом исключения возможных обратных течений в нижнем бьефе.

26. Для определения кратности разбавления поверхностного стока с водой водотока в контрольном створе для теплого периода года принимается минимальный среднемесячный расход летне-осенней межени (май-октябрь) года 50% обеспеченности, для холодного времени года - среднесезонный расход за период снеготаяния (февраль-апрель).

27. Данные о фоновых значениях показателей качества и концентраций загрязняющих веществ в воде водного объекта, гидрометрических и гидрологических характеристиках водного объекта принимаются по данным государственной гидрометеорологической службы.

При отсутствии поста наблюдений государственной гидрометеорологической службы на водном объекте данные о фоновых значениях показателей состава и свойств воды водного объекта и гидрометрических и гидрологических характеристиках получаются по результатам проведения исследований, организованных водопользователем.

## Глава 4

РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА И ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ОТВОДИМЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

28. Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества в составе отводимых вод в водный объект, за исключением поверхностного стока, определяется по формуле

ДС  = q x С   ,                     (1)

i        ДСi

где  ДС  - норматив допустимого сброса  i-го загрязняющего вещества,

i

килограммов в час, тонн в сутки, тонн в год;

q  -  максимальный  часовой,  средний  суточный расход, годовой

объем  отводимых  вод,  метров кубических в час, метров кубических в

сутки, метров кубических в год;

С    -  допустимая  концентрация  i-го загрязняющего  вещества,

ДСi

миллиграммов в дециметре кубическом, рассчитываемая в соответствии с

пунктом 33 настоящей Инструкции.

В   случае   отведения  иных  категорий  вод  в  водный  объект

посредством  дождевой  канализации  значение допустимой концентрации

i-го  загрязняющего  вещества в составе отводимых иных категорий вод

устанавливается   равной   или   менее   расчетной  С     отводимого

ДСi

поверхностного стока.

29. Норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества в составе поверхностного стока (далее - стока), отводимого в водный объект, определяется по формуле

Д                Т

ДС   = С    x W  + W  x С   ,                 (2)

Пi    ДСi    Д    Т    ДСi

где  ДС    -  норматив   допустимого   сброса  i-го    загрязняющего

Пi

вещества в составе отводимых вод, тонн в год;

W   -  объем  отводимых  вод  за  теплый  период  года,  метров

Д

кубических,  рассчитываемый  в  соответствии  с пунктом 30 настоящей

Инструкции;

W   -  объем  отводимых  вод  за  холодный  период года, метров

Т

кубических,  рассчитываемый  в  соответствии  с пунктом 31 настоящей

Инструкции;

Д      Т

С   ,  С    -  допустимая   концентрация   i-го   загрязняющего

ДСi    ДСi

вещества,  миллиграммов  в  кубическом  дециметре,  рассчитываемая в

соответствии с пунктом 33 настоящей Инструкции.

30. Объем отводимых вод за теплый период года рассчитывается по формуле

W  = 10 x h  x k  x F,                   (3)

Д         Д    Д

где  W   - объем отводимого стока  за  теплый  период  года,  метров

Д

кубических;

h   -  среднемноголетний  слой  осадков  за теплый период года,

Д

миллиметров, согласно приложению 1;

F - площадь водосбора, гектаров;

k   -  коэффициент  стока дождевых вод, равный средневзвешенной

Д

величине  для  всей  площади  водосбора  с  учетом  средних значений

коэффициентов   стока   для  различного  рода  поверхности  согласно

приложению 2.

31. Объем отводимых вод за холодный период года рассчитывается по формуле

W  = 10 x h  x k  x F,                   (4)

Т         Т    Т

где  W   -  объем  отводимых  вод  за  холодный период года, метров;

Т

кубических;

h   - среднемноголетний слой осадков соответственно за холодный

Т

период года, миллиметров, согласно приложению 1;

F - площадь водосбора, гектаров;

k   -  коэффициент  стока  талых  вод,  принимаемый для расчета

Т

равным 0,6.

32. В случаях, если фоновая концентрация i-го загрязняющего вещества в водном объекте превышает предельно допустимую концентрацию или сброс i-го загрязняющего вещества производится в составе вод, отводимых в водоем или в границе населенного пункта, то допустимая концентрация определяется в соответствии с пунктами 8, 10 настоящей Инструкции.

33. Допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества без учета неконсервативности загрязняющего вещества рассчитывается по формуле

С    = n x (0,8С     - С  ) + С    ,           (5)

ДСi            ПДКi    Фi     ПДКi

(в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

где  С    - допустимая  концентрация  i-го  загрязняющего   вещества

ДСi

без  учета  неконсервативности  вещества,  миллиграммов  в дециметре

кубическом;

С     -   предельно допустимая концентрация i-го

ПДКi

вещества в воде водотока, миллиграммов в дециметре кубическом;

С    -  фоновая концентрация i-го вещества в воде водотока выше

Фi

выпуска отводимых вод, миллиграммов в дециметре кубическом;

n  -  кратность  разбавления отводимых вод в водотоке, служащем

приемником  загрязняющих  веществ  в  составе отводимых вод (далее -

водоток),  рассчитываемая  в  соответствии  с  пунктом  41 настоящей

Инструкции.

33-1. Прогнозная концентрация i-го загрязняющего вещества без учета неконсервативности загрязняющего вещества рассчитывается по формуле

q x С     + k   x Q x С

ВДКi    см        Фi

С     = -------------------------,                (5-1)

ПКСi          q + k   x Q

см

где   С     -   прогнозная   концентрация  i-го  загрязняющего  вещества,

ПКСi

миллиграммов в кубическом дециметре;

Q   -   среднемесячный   (минимальный)  расход  воды  в  водотоке  95%

обеспеченности, кубических метров в секунду;

q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду;

k   -   коэффициент   смешения   отводимых  вод   с  водой   водотока,

см

рассчитываемый в соответствии с пунктом 42 настоящей Инструкции;

С     - временная допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества,

ВДКi

миллиграммов в кубическом дециметре;

С   - фоновая концентрация i-го вещества в воде водотока выше  выпуска

Фi

отводимых вод, миллиграммов в кубическом дециметре.

Прогнозная   концентрация   i-го   загрязняющего   вещества  в  случае

установления   допустимой   концентрации   i-го  загрязняющего  вещества  в

соответствии  с  пунктом  14 настоящей Инструкции рассчитывается по формуле

(5-1),   где   С     принимается   равной  допустимой   концентрации   i-го

ВДКi

загрязняющего вещества, установленной в соответствии с пунктом 14 настоящей

Инструкции.

(п. 33-1 введен постановлением Минприроды от 29.12.2009 N 71)

34. Расход поверхностного стока в теплый период  года рассчитывается по формуле

-3

2,8 · 10   x h    x F x k

Дсм        Д

q  = --------------------------,              (6)

Д               Т + t

где  q  -  расход  поверхностного  стока в   теплый   период   года,

Д

кубических метров в секунду;

h     - среднесуточный максимум атмосферных осадков (средний из

Дсм

максимальных), миллиметров, принимается согласно приложению 1;

Т  - средняя продолжительность дождя в данной местности, часов,

принимается  5  часов  для Брестской, Гомельской и Минской областей,

для Витебской, Гродненской и Могилевской областей - 6 часов;

t   -  продолжительность  протекания  поверхностного  стока  от

крайней  точки  водосборного  бассейна  до  места  выпуска  в водный

объект, часов (при отсутствии данных принимается равной 1 часу);

F - площадь водосбора, гектаров;

k  -  коэффициент  стока дождевых вод, равный  средневзвешенной

Д

величине  для  всей  площади  водосбора  с  учетом  средних значений

коэффициентов   стока   для  различного  рода  поверхности  согласно

приложению 2.

35. Расход поверхностного стока в период снеготаяния рассчитывается по формуле

-3

2,8 · 10   x h   x F x k

ВП        Т

q  =  -------------------------,       (7)

Т              Т

где  q   -  расход  поверхностного   стока   в  период  снеготаяния,

Т

кубических метров в секунду;

h    - среднемноголетний сток весеннего половодья, миллиметров,

ВП

согласно приложению 1;

Т - период весеннего половодья (февраль-апрель), 89 суток;

F - площадь водосбора, гектаров;

k   -  коэффициент  стока  талых  вод,  принимаемый для расчета

Т

равным 0,6.

36. Допустимая концентрация органических веществ, выраженных по

показателю  биохимического  потребления  кислорода в течение 5 суток

БПК ,   рассчитывается  с  учетом  неконсервативности  загрязняющего

5

вещества по формуле

k0t

L   = n x (L    e     - L ) + L ,              (8)

ДС         ПДК          Ф     Ф

где   L     -  допустимая   концентрация    органических    веществ,

ДС

выраженная  по  показателю  биохимического  потребления  кислорода в

течение 5 суток БПК , миллиграммов кислорода в кубическом дециметре;

5

L     - норматив предельно допустимой концентрации органических

ПДК

веществ,   выраженный   по   показателю  биохимического  потребления

кислорода  в  течение  5  суток  БПК ,  воды  водотока, миллиграммов

5

кислорода в кубическом дециметре;

n   -   кратность   разбавления   отводимых   вод  в  водотоке,

рассчитываемая в соответствии с пунктом 41 настоящей Инструкции;

L   -  фоновая концентрация органических веществ, выраженная по

Ф

показателю  биохимического  потребления  кислорода в течение 5 суток

БПК , воды водотока, миллиграммов кислорода в кубическом дециметре;

5

k    -  осредненное  значение  коэффициента  неконсервативности

0

органических    веществ,    обуславливающих   фоновую   концентрацию

органических   веществ,   выраженную  по  показателю  биохимического

потребления   кислорода  в  течение  5  суток  БПК ,  в  водотоке  и

5

концентрация  БПК   отводимых  вод,  зависящего от температуры смеси

5

отводимых  вод  и водотока, 1/сутки, принимается согласно приложению

3;

t  -  время  протекания  отводимых  вод  от  места  выпуска  до

контрольного   створа,  суток,  рассчитываемое  согласно  пункту  37

настоящей Инструкции.

37. Время протекания отводимых вод от выпуска отводимых вод в водные объекты до контрольного створа рассчитывается по формуле

l

t = --,                      (9)

v

р

где t - время протекания отводимых  вод  от  выпуска  отводимых  вод

в водные объекты до контрольного створа, суток;

l  - расстояние от выпуска отводимых вод до контрольного створа

по фарватеру, метров;

v  - скорость течения воды в водотоке, метров в секунду.

р

38. Допустимая концентрация органических веществ, выраженных по

показателю  биохимического  потребления  кислорода в течение 5 суток

БПК ,  в  отводимых  водах с учетом обеспечения в контрольном створе

5

норматива  качества  воды  в  водотоке  по  содержанию растворенного

кислорода рассчитывается по формуле

k   x Q                       О

см                            ДОП

L   = ------- (О  - 0,6L  - О   ) - ----,       (10)

ОВ    0,6q     Ф       Ф    ДОП     0,6

(в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

где   L     -  допустимая   концентрация    органических    веществ,

ОВ

выраженная  по  показателю  биохимического  потребления  кислорода в

течение  5  суток  БПК ,  в  отводимых  водах с учетом обеспечения в

5

контрольном  створе норматива качества воды в водотоке по содержанию

растворенного   кислорода,   миллиграммов   кислорода  в  кубическом

дециметре;

О   -  содержание  растворенного  кислорода  в  фоновом  створе

Ф

водотока, миллиграммов кислорода в кубическом дециметре;

О    - наименьшая концентрация растворенного кислорода, которая

ДОП

должна  сохраняться  в  контрольном  створе  водотока  после  сброса

загрязняющих   веществ  в  составе  отводимых  вод,  миллиграммов  в

кубическом  дециметре  (для водотоков, используемых для питьевых или

хозяйственно-бытовых  целей,  О    равна  4 миллиграммам кислорода в

ДОП

кубическом    дециметре;    для    водотоков,    используемых    для

рыбохозяйственных  целей,  -  О     равна 6 миллиграммам кислорода в

ДОП

кубическом дециметре);

0,6  - коэффициент  для  пересчета  пятисуточного   потребления

кислорода в двухсуточное;

(в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

Q - расход воды в водотоке, кубических метров в секунду;

q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду;

k    -  коэффициент  смешения  отводимых  вод с водой водотока,

см

рассчитываемый в соответствии с пунктом 42 настоящей Инструкции;

L   -  фоновая концентрация органических веществ, выраженная по

Ф

показателю  биохимического  потребления  кислорода в течение 5 суток

БПК , воды водотока, миллиграммов кислорода в кубическом дециметре.

5

39. Максимальная допустимая температура отводимых вод в водоток рассчитывается по формуле

Q

Т   = (k   -- + 1) x Т    + Т ,         (11)

ОВ     см q          ДОП    Ф

где  Т    - максимальная  допустимая  температура  отводимых  вод  в

ОВ

водоток, градусов Цельсия;

Т     -   допустимое  превышение   температуры  воды  водотока,

ДОП

градусов Цельсия;

Т   -  максимальная температура воды водотока в фоновом створе,

Ф

градусов Цельсия;

Q - расход воды в водотоке, кубических метров в секунду;

q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду;

k    -  коэффициент  смешения  отводимых  вод с водой водотока,

см

рассчитываемый в соответствии с пунктом 42 настоящей Инструкции.

40. Допустимая концентрация загрязняющих веществ, которые нормируются по допустимому приращению к фоновой концентрации, рассчитывается по формуле

k   x Q

см

С    = С    (--------- + 1) + С ,          (12)

ДСi    ДОПi    q              Ф

где С    - допустимая  концентрация   i-го  загрязняющего  вещества,

ДСi

которое    нормируется   по   допустимому   приращению   к   фоновой

концентрации, миллиграммов в дециметре кубическом;

С      -  допустимое  увеличение  содержания i-го загрязняющего

ДОПi

вещества  в воде водотока после сброса i-го загрязняющего вещества в

составе отводимых вод, миллиграммов в кубическом дециметре;

С   -  фоновая  концентрация i-го загрязняющего вещества в воде

Ф

водотока, миллиграммов в кубическом дециметре;

Q - расход воды в водотоке, кубических метров в секунду;

q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду;

k    -  коэффициент  смешения  отводимых  вод с водой водотока,

см

рассчитываемый в соответствии с пунктом 42 настоящей Инструкции.

41. Кратность разбавления отводимых вод в воде водотока определяется по формуле

q + k   x Q

см

n = ------------,                (13)

q

где n - кратность разбавления отводимых вод в воде водотока;

q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду;

Q - расход водотока, кубических метров в секунду;

k    -  коэффициент  смешения  отводимых  вод с водой водотока,

см

рассчитываемый в соответствии с пунктом 42 настоящей Инструкции.

42. Коэффициент смешения, показывающий, какая часть речного расхода водотока смешивается с отводимыми водами в максимально загрязненной струе контрольного створа, рассчитывается по формуле

1 - exp(-k  Wl)

гу

k   = -------------------,               (14)

см        Q

1 + -- exp(-k  Wl)

q        гу

--------------------------------

W - кубический корень.

где k   - коэффициент смешения отводимых вод с водой водотока;

см

l  - расстояние от выпуска отводимых вод до контрольного створа

по фарватеру водотока, метров;

k     -   коэффициент,  учитывающий  гидравлические  условия  в

гу

водотоке,  рассчитываемый  в  соответствии  с  пунктом  43 настоящей

Инструкции;

q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду;

Q - расход водотока, кубических метров в секунду.

43. Коэффициент, учитывающий гидравлические условия в водотоке,

рассчитывается по формуле

D

k   = k    x k    x W --,                  (15)

гу    изв    вып     q

где  k    -  коэффициент,   учитывающий   гидравлические  условия  в

гу

водотоке;

k     - коэффициент извилистости (отношение расстояния от места

изв

выпуска  отводимых вод в водоток до контрольного створа по фарватеру

водотока к расстоянию по прямой);

k     -  коэффициент,  зависящий  от  выпуска  сточных вод (при

вып

выпуске у берега k    = 1, при выпуске в стрежень реки k    = 1,5);

вып                                   вып

D  -  коэффициент  турбулентной  диффузии,  квадратных метров в

секунду,  рассчитываемый  в  соответствии  с  пунктом  44  настоящей

Инструкции;

q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду.

44. Коэффициент турбулентной диффузии рассчитывается по формуле

gvН

D = ------,                          (16)

2

37n с

ш

где  D - коэффициент  турбулентной  диффузии,  квадратных  метров  в

секунду;

g  -  ускорение  свободного падения, g = 9,81 метра на секунду;

v - средняя скорость течения водотока, метров в секунду;

n   -  коэффициент  шероховатости  ложа  водотока, определяемый

ш

согласно приложению 4;

с   -  коэффициент  Шези,  метров  в  степени  1/2  в  секунду,

рассчитываемый в соответствии с пунктом 45 настоящей Инструкции;

Н - средняя глубина водотока, метров.

(в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

45. Коэффициент Шези, определяемый при глубине водотока, равной 5 метрам или менее, рассчитывается по формуле

2,5Vn  - 0,13 - 0,17VR(Vn  - 0,1)

R     ш                   ш

с = -----------------------------------,              (17)

n

ш

--------------------------------

V - квадратный корень.

где с - коэффициент Шези, метров в степени 1/2 в секунду;

R  -  гидравлический  радиус потока, метров, принимаемый равным

глубине водотока;

n  - коэффициент шероховатости ложа водотока.

ш

46. Для повышения точности расчетов вместо средних значений скорости течения водотока, глубины водотока, коэффициента шероховатости ложа водотока и коэффициента Шези рекомендуется принимать их значения в зоне непосредственного смешения отводимых вод с водой водотока.

(п. 46 в ред. постановления Минприроды от 29.12.2009 N 71)

(см. текст в предыдущей редакции)

47. Расчет кратности разбавления применяется в случае соблюдения неравенства

q

0,0025 <= -- <= 0,1,                       (18)

Q

где q - расход отводимых вод, кубических метров в секунду;

Q - расход водотока, кубических метров в секунду.

48. В случае, если величина отношения расхода отводимых вод к расходу водотока менее 0,0025, кратность разбавления принимается равной 0,5.

49. В случае, если величина отношения расхода отводимых вод к расходу водотока более 0,1, допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества принимается равной нормативу предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества в воде водотока с коэффициентом 0,8.

# Приложение 1

к Инструкции о порядке

установления нормативов

допустимых сбросов химических

и иных веществ в водные объекты

СЛОЙ ОСАДКОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

┌───┬────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────────────┬────────┐

│N  │Область,    │Интен-  │Средне-│За    │За хо-│Суточный макси- │Средне- │

│п/п│пункт       │сивность│много- │теплый│лодный│мум осадков за  │много-  │

│   │            │дождя   │летние │период│период│год, мм         │летний  │

│   │            │(q  ),  │осадки,│(жид- │(твер-├────────┬───────┤сток ве-│

│   │            │  20    │мм     │кие), │дые), │наиболь-│средний│сеннего │

│   │            │л/с     │       │мм    │мм    │ший из  │из     │поло-   │

│   │            │с 1 га  │       │      │      │макси-  │макси- │водья,  │

│   │            │        │       │      │      │мальных │мальных│мм      │

├───┴────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┤

│                             Брестская область                           │

├───┬────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────┤

│ 1 │Брест       │      93│    605│   420│   185│      86│     40│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 2 │Барановичи  │     104│    626│   432│   194│     120│     42│      64│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 3 │Береза      │      98│    634│   439│   195│        │       │      65│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 4 │Ганцевичи   │     103│    665│   448│   217│     143│     37│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 5 │Дрогичин    │      95│    623│   425│   198│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 6 │Жабинка     │      94│    589│   419│   170│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 7 │Иваново     │      94│    650│   456│   194│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 8 │Ивацевичи   │     100│    625│   429│   196│      63│     35│      63│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 9 │Каменец     │      92│    576│   408│   168│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│10 │Кобрин      │      94│    610│   425│   185│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│11 │Лунинец     │      96│    626│   414│   212│      64│     38│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│12 │Ляховичи    │     102│    626│   432│   194│        │       │      66│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│13 │Малорита    │      92│    601│   180│   421│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│14 │Пинск       │      95│    605│   419│   186│      77│     36│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│15 │Пружаны     │      98│    611│   427│   184│      91│     39│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│16 │Столин      │      95│    627│   446│   182│        │       │      59│

├───┴────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┤

│                             Витебская область                           │

├───┬────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────┤

│ 1 │Езерище     │        │       │      │      │      71│     35│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 2 │Бешенковичи │     102│    613│   437│   176│        │       │      90│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 3 │Браслав     │      96│    593│   417│   176│        │       │      93│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 4 │Верхнедвинск│      97│    623│   433│   190│     102│     35│      95│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 5 │Витебск     │     102│    654│   452│   202│     107│     35│     100│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 6 │Глубокое    │     102│    632│   442│   190│        │       │      91│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 7 │Городок     │     102│    654│   452│   202│        │       │     110│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 8 │Докшицы     │     104│    632│   442│   190│      88│     40│      80│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 9 │Добровно    │     103│    636│   448│   188│        │       │     100│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│10 │Лепель      │     104│    660│   448│   212│      84│     38│      78│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│11 │Лиозно      │     101│    654│   452│   202│        │       │     114│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│12 │Миоры       │      97│    693│   417│   176│        │       │      93│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│13 │Орша        │     103│    636│   448│   188│     101│     32│     100│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│14 │Полоцк      │     101│    663│   461│   202│      76│     34│      96│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│15 │Поставы     │     104│    643│   460│   183│        │       │      88│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│16 │Россоны     │      96│    673│   475│   198│        │       │      96│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│17 │Сенно       │     100│    624│   442│   182│     113│     38│      90│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│18 │Толочин     │     105│    687│   477│   810│        │       │      98│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│19 │Ушачи       │     103│    660│   448│   212│        │       │      92│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│20 │Чашники     │     102│    613│   437│   176│        │       │      81│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│21 │Шарковщина  │      96│    607│   426│   181│      88│     37│      94│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│22 │Шумилино    │     102│    654│   452│   202│        │       │      98│

├───┴────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┤

│                            Гомельская область                           │

├───┬────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────┤

│ 1 │Брагин      │      87│    545│   375│   170│      77│     34│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 2 │Буда-       │     100│    603│   422│   181│        │       │      62│

│   │Кошелево    │        │       │      │      │        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 3 │Ветка       │      96│    618│   424│   194│        │       │      65│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 4 │Гомель      │      96│    618│   424│   194│        │       │      60│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 5 │Добруш      │      96│    624│   427│   197│      90│     38│      62│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 6 │Ельск       │      93│    629│   438│   191│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 7 │Житковичи   │      99│    618│   427│   191│     115│     40│      62│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 8 │Жлобин      │      99│    618│   427│   191│      75│     35│      62│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 9 │Калинковичи │      99│    638│   446│   192│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│10 │Корма       │      98│    634│   420│   214│        │       │      75│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│11 │Лельчицы    │      94│    632│   451│   181│      81│     38│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│12 │Лоев        │      89│    631│   428│   203│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│13 │Мозырь      │     100│    638│   446│   192│      91│     42│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│14 │Наровля     │      95│    610│   425│   185│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│15 │Октябрьский │     104│    640│   450│   190│      93│     40│      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│16 │Петриков    │      99│    620│   428│   192│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│17 │Речица      │     103│    652│   454│   198│        │       │      51│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│18 │Рогачев     │      99│    606│   412│   194│        │       │      70│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│19 │Светлогорск │      97│    655│   453│   200│        │       │      55│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│20 │Хойники     │      90│    610│   425│   185│        │       │      50│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│21 │Чечерск     │     102│    634│   420│   214│      98│     38│      72│

├───┴────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┤

│                            Гродненская область                          │

├───┬────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────┤

│ 1 │Гродно      │      90│    578│   392│   186│     110│     38│      65│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 2 │Дятлово     │     110│    643│   435│   206│        │       │      67│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 3 │Берестовица │     100│    612│   426│   186│        │       │      63│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 4 │Волковыск   │      98│    612│   426│   186│      77│     37│      62│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 5 │Вороново    │     101│    653│   446│   207│        │       │      62│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 6 │Зельва      │      99│    612│   426│   186│        │       │      64│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 7 │Ивье        │     104│    653│   446│   207│        │       │      67│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 8 │Кореличи    │     105│    751│   501│   250│        │       │      70│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 9 │Лида        │     100│    653│   446│   207│      99│     40│      70│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│10 │Мосты       │     102│    592│   397│   195│        │       │      65│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│11 │Новогрудок  │     114│    751│   501│   250│     126│     41│      69│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│12 │Островец    │     105│    641│   449│   192│        │       │      60│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│13 │Ошмяны      │     103│    625│   437│   188│      74│     37│      60│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│14 │Свислочь    │      99│    612│   426│   186│        │       │      61│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│15 │Слоним      │     105│    651│   448│   203│        │       │      65│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│16 │Сморгонь    │     105│    625│   437│   188│        │       │      60│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│17 │Щучин       │      99│    563│   391│   172│        │       │      68│

├───┴────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┤

│                              Минская область                            │

├───┬────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────┤

│ 1 │Минск       │     103│    683│   455│   228│      74│     37│      67│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 2 │Березино    │     103│    647│   432│   215│      74│     37│      75│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 3 │Борисов     │     104│    679│   460│   219│      69│     35│      73│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 4 │Вилейка     │     102│    624│   431│   193│      59│     35│      70│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 5 │Воложин     │     106│    668│   447│   221│      95│     36│      62│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 6 │Дзержинск   │     102│    683│   455│   228│        │       │      64│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 7 │Клецк       │     105│    692│   467│   225│        │       │      67│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 8 │Копыль      │     105│    692│   467│   225│        │       │      70│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 9 │Крупки      │     105│    650│   453│   197│        │       │      78│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│10 │Логойск     │     105│    669│   451│   218│        │       │      69│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│11 │Любань      │     100│    635│   438│   197│        │       │      56│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│12 │Молодечно   │     100│    625│   451│   184│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│13 │Мядель      │     104│    643│   460│   183│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│14 │Несвиж      │     105│    692│   467│   225│        │       │      70│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│15 │Пуховичи    │      98│    602│   417│   185│      80│     35│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│16 │Слуцк       │      94│    608│   411│   197│      67│     33│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│17 │Смолевичи   │     103│    683│   455│   228│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│18 │Солигорск   │      96│    635│   438│   197│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│19 │Ст. Дороги  │      95│       │   464│      │        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│20 │Столбцы     │     102│    601│   400│   201│      91│     34│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│21 │Узда        │     102│    601│   400│   201│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│22 │Червень     │     102│    691│   464│   227│        │       │        │

├───┴────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┤

│                            Могилевская область                          │

├───┬────────────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬───────┬────────┤

│ 1 │Могилев     │     101│    634│   417│   217│      74│     33│      90│

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 2 │Белыничи    │     102│    634│   417│   217│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 3 │Бобруйск    │      98│    619│   434│   185│     146│     40│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 4 │Быхов       │     100│    637│   430│   207│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 5 │Глуск       │     100│    641│   448│   193│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 6 │Горки       │     102│    629│   424│   205│      97│     35│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 7 │Дрибин      │     101│    629│   424│   205│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 8 │Кировск     │      95│    619│   434│   185│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│ 9 │Климовичи   │      98│    637│   439│   198│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│10 │Кличев      │     100│    613│   414│   199│      80│     35│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│11 │Костюковичи │      97│    611│   417│   194│      69│     34│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│12 │Краснополье │      96│    637│   429│   198│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│13 │Кричев      │      97│    637│   439│   190│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│14 │Круглое     │     105│    687│   477│   210│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│15 │Мстиславль  │     103│    637│   439│   198│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│16 │Осиповичи   │     100│    655│   445│   210│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│17 │Славгород   │      96│    637│   429│   208│      64│     35│        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│18 │Хотимск     │      97│    647│   431│   216│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│19 │Чаусы       │      95│    679│   465│   214│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│20 │Чериков     │      96│    673│   435│   238│        │       │        │

├───┼────────────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼───────┼────────┤

│21 │Шклов       │     104│    650│   450│   200│        │       │        │

└───┴────────────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴───────┴────────┘

# Приложение 2

к Инструкции о порядке

установления нормативов

допустимых сбросов химических

и иных веществ в водные объекты

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОДА ПОВЕРХНОСТИ

| Поверхность | Коэффициент стока |
| --- | --- |
| Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 0,95 |
| Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог | 0,6 |
| Булыжные мостовые | 0,45 |
| Щебеночные покрытия | 0,4 |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,3 |
| Грунтовые поверхности (спланированные) | 0,2 |
| Газоны | 0,1 |

# Приложение 3

к Инструкции о порядке

установления нормативов

допустимых сбросов химических

и иных веществ в водные объекты

ОСРЕДНЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НЕКОНСЕРВАТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

┌─────────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┐

│Температура воды,    │  0   │  5   │ 10  │ 15  │ 20  │ 25   │ 30  │

│град. C              │      │      │     │     │     │      │     │

├─────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┤

│k , 1/сутки          │ 0,04 │ 0,05 │0,063│0,08 │0,10 │0,126 │0,158│

│ 0                   │      │      │     │     │     │      │     │

└─────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┘

# Приложение 4

к Инструкции о порядке

установления нормативов

допустимых сбросов химических

и иных веществ в водные объекты

КОЭФФИЦИЕНТЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ЛОЖА ВОДОТОКА

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│             Характеристика русла              │   Коэффициенты   │

│                                               │  шероховатости   │

│                                               │   естественных   │

│                                               │   водотоков, n   │

│                                               │               ш  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Естественное русло в благоприятных условиях    │  0,025 - 0,033   │

│(чистое, прямое, незасоренное, земляное, со    │                  │

│свободным течением)                            │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│То же с камнями                                │   0,03 - 0,04    │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Периодические потоки (большие и малые) при     │       0,033      │

│хорошем состоянии поверхности и формы ложа     │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Земляные русла сухих логов в относительно      │       0,04       │

│благоприятных условиях                         │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Русла периодических водотоков, несущих во      │       0,05       │

│время паводка заметное количество наносов с    │                  │

│крупногалечниковым или покрытым                │                  │

│растительностью ложем, периодические водотоки, │                  │

│сильно засоренные и извилистые                 │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Чистое извилистое ложе с небольшим числом      │  0,033 - 0,045   │

│промоин и отмелей                              │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│То же, но слегка заросшее и с камнями          │   0,035 - 0,05   │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Заросшие участки рек с очень медленным         │   0,05 - 0,08    │

│течением и глубокими промоинами                │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Заросшие участки рек болотного типа (заросли,  │   0,075 - 0,15   │

│кочки, во многих местах почти стоячая вода и   │                  │

│пр.)                                           │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Поймы больших и средних рек, сравнительно      │       0,05       │

│разработанные, покрытые растительностью        │                  │

│(трава, кустарники)                            │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Значительно заросшие поймы со слабым течением  │       0,08       │

│и большими глубокими промоинами                │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│То же с неправильным косоструйным течением и   │       0,1        │

│большими заводями и др.                        │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Поймы лесистые со значительными мертвыми       │       0,133      │

│пространствами, местными углублениями, озерами │                  │

│и др.                                          │                  │

├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Глухие поймы, сплошные заросли (лесные,        │       0,2        │

│таежного типа)                                 │                  │

└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

# Приложение 5

к Инструкции о порядке

установления нормативов

допустимых сбросов химических

и иных веществ в водные объекты

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ ОЧИЩЕННЫХ БЫТОВЫХ, ГОРОДСКИХ И БЛИЗКИХ К НИМ ПО СОСТАВУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

(введены постановлением Минприроды от 29.12.2009 N 71)

┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│            │ Значение показателей, мг/куб.дм   │     Концентрация загрязняющих     │

│            │                                   │        веществ, мг/куб.дм         │

│   Масса    ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤

│органических│           │           │           │      +    │           │           │

│ веществ в  │           │           │           │    NH     │           │           │

│  составе   │    ХПК    │   БПК     │взвешенные │      4    │ Nобщ. <*> │   Робщ.   │

│  сточных   │           │      5    │ вещества  │    (в     │           │           │

│    вод,    │           │           │           │ пересчете │           │           │

│поступающих │           │           │           │  на N)    │           │           │

│на очистку, ├────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┼────┬──────┤

│     ЭН     │Сср.│Смакс.│Сср.│Смакс.│Сср.│Смакс.│Сср.│Смакс.│Сср.│Смакс.│Сср.│Смакс.│

│            │<1> │ <2>  │ <1>│ <2>  │<1> │ <2>  │<1> │ <2>  │<1> │ <2>  │ <1>│ <2>  │

├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│До 500      │150 │ 200  │40  │  60  │ 50 │  65  │    │      │    │      │    │      │

├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│501 - 2000  │125 │ 170  │30  │  40  │ 35 │  50  │ 20 │ 30   │    │      │    │      │

├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│2001 - 10000│120 │ 160  │25  │  35  │ 30 │  40  │ 15 │ 20   │    │      │    │      │

├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│10001 -     │ 90 │ 120  │20  │  30  │ 25 │  35  │    │      │ 15 │  20  │  3 │ 4,5  │

│100000      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │    │      │

├────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤

│Более 100000│ 75 │ 110  │15  │  20  │ 20 │  30  │    │      │ 10 │  15  │ 1,5│  2   │

└────────────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘

--------------------------------

+

<*> Nобщ. - сумма азота по  Кьельдалю (Nорг + NH  (в пересчете  на N),

4

-                       -

NO  (в пересчете на N), NO  (в пересчете на N).

2                       3

<1> Сср. - допустимая средневзвешенная концентрация за последние двенадцать месяцев.

Превышение допустимой средневзвешенной концентрации за последние двенадцать месяцев признается нарушением условий, установленных в разрешении на специальное водопользование.

<2> Смакс. - допустимая максимальная концентрация.

Превышение установленной допустимой максимальной концентрации признается фактом причинения вреда окружающей среде загрязнением поверхностных вод.